클라우드 모니터링 데이터를 활용한
딥러닝 기반 이상 탐지에 관한 연구

논문 요약 및 연구 절차 정리

과목명: 머신러닝기반연구방법론
이름: 손성호
학번: 202576719
제출일: 2025.11.27

논문 요약

1. 논문 개요 및 서지 정보

이 논문은 클라우드 운영 자원에서 수집되는 모니터링(텔레메트리) 데이터를 활용하여, 딥러닝 기반 이상 탐지 모델을 설계하고 통계적 기법(정규 분포 모델)과 성능을 비교한 연구이다. CPU 사용량, 메모리 사용량, 네트워크 트래픽, 디스크 읽기 지연 및 읽기 작업과 같은 운영 지표를 입력으로 사용하는 LSTM 기반 오토인코더 모델을 제안하고, 클라우드 인프라의 정상·비정상 상태를 자동으로 구분하는 방안을 제시한다.

· 논문 수집 출처: DBpia, earticle (한국차세대컴퓨팅학회 논문지 Vol.20 No.1, 2024.02)

· 검색 키워드: "클라우드 모니터링", "이상탐지", "딥러닝", "LSTM 오토인코더"

· 제목: 클라우드 모니터링 데이터를 활용한 딥러닝 기반 이상 탐지에 관한 연구

· 저자 / 연도 / 발행기관: 조은정, 김명화, 이종섭, 이정진 / 2024년 / 한국차세대컴퓨팅학회 논문지

· 주제어: 클라우드 모니터링, 텔레메트리, 이상탐지, 딥러닝, 오토인코더, LSTM

2. 논문 선택 이유 및 본인 연구와의 연관성

본 논문은 클라우드 인프라 운영 환경에서 얻어지는 모니터링 데이터를 기반으로 딥러닝 이상 탐지 모델을 설계하고 있어, AWS와 같은 클라우드 환경에서 리소스 사용량·장애 징후를 탐지하고자 하는 실제 운영 관점과 밀접하게 연결된다. 특히 CloudWatch 메트릭과 유사한 텔레메트리 지표를 LSTM 오토인코더로 학습하여 이상 상태를 탐지한다는 점에서, 향후 클라우드 인프라 모니터링·비용 및 성능 이상 탐지 시스템을 설계할 때 직접적인 참고 모델로 사용할 수 있다.

3. 데이터 및 연구 방법

연구에 사용된 데이터는 클라우드 자원(인스턴스)의 텔레메트리 데이터 2,937개로, CPU 사용량, 메모리 사용량, 네트워크 트래픽(초당 바이트), 데이터 읽기 지연, 데이터 읽기 작업과 같은 운영 지표를 포함한다. 이 중 1,577개는 학습(Training), 1,369개는 테스트(Testing)에 사용하여 학습과 검증 데이터가 명확히 분리된 구조로 실험을 진행하였다.

연구 절차는 ① 텔레메트리 데이터 수집, ② 데이터 전처리 및 정규화, ③ LSTM 오토인코더 기반 모델 학습, ④ 정상 상태 데이터의 재구성 오차를 분석하여 임계치 추출, ⑤ 테스트 데이터의 재구성 오차와 임계치 비교를 통해 정상·이상 상태를 판별하는 순서로 구성된다. 이를 통해 실제 클라우드 인프라 환경에서, 별도의 라벨링 없이도 정상 패턴 중심의 비지도 학습 기반 이상 탐지가 가능함을 보이고자 한다.

4. 머신러닝 모델 및 실험 결과

이 연구에서 사용한 머신러닝 모델은 LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 오토인코더이다. 입력 시계열을 인코더가 잠재 표현(latent representation)으로 압축하고, 디코더가 이를 다시 원래 시계열로 재구성하는 구조를 사용한다. 정상 상태 데이터만을 이용해 학습을 수행한 뒤, 재구성 오차가 작게 유지되면 정상으로, 임계치를 초과할 정도로 오차가 커지면 이상으로 판단하는 비지도 학습 기반 이상 탐지 방식이다.

학습이 완료된 후, 클라우드 인프라가 정상인 상태에서의 텔레메트리 학습 데이터와 예측 결과 데이터를 비교하여 재구성 오차 분포를 분석하고 임계치를 설정하였다. 테스트 단계에서는 각 데이터의 재구성 오차가 임계치 이상이면 이상, 임계치 미만이면 정상으로 분류하였다. 실험 결과, 제안된 LSTM 오토인코더 모델은 테스트 데이터에 대해 정확도(Accuracy) 92%를 기록하였으며, 동일한 데이터에 대해 적용한 정규 분포 기반 통계 모델의 정확도 57% 대비 크게 향상된 성능을 보였다. 이를 통해 딥러닝 기반 접근법이 단순 통계 모델보다 클라우드 모니터링 데이터의 복잡한 패턴을 더 잘 포착할 수 있음을 확인하였다.

5. 한계점 및 향후 연구 방향

초록과 목차를 기준으로 볼 때, 본 논문은 LSTM 오토인코더와 정규 분포 모델 간의 성능 비교에 초점을 두고 있어, 다양한 딥러닝 이상 탐지 모델(CNN, Transformer 계열 등)과의 비교나 정밀도·재현율과 같은 다양한 평가 지표에 대한 논의는 제한적이다. 또한 사용된 텔레메트리 지표와 실험 환경이 특정 클라우드 인프라에 한정되어 있어, 멀티 클라우드나 대규모 분산 환경으로의 일반화 가능성을 추가로 검증할 필요가 있다.

향후 연구에서는 LSTM 오토인코더 외에도 다른 딥러닝 기반 이상 탐지 모델과의 체계적인 비교 실험을 통해, 클라우드 모니터링 데이터 특성에 가장 적합한 모델 구조를 찾는 작업이 요구된다. 또한, 실제 운영 환경에서 발생하는 다양한 장애 유형·부하 패턴을 반영한 장기 데이터셋을 구축하고, 지연 시간·자원 사용량까지 포함한 종합적인 평가를 수행함으로써, 실서비스에 적용 가능한 이상 탐지 시스템으로 발전시킬 수 있을 것이다.